# OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego drogowego na przebudowę drogi powiatowej

nr 2319G Kępiny Małe- Kępki

km dokumentacji  0+000 - 1+560 o długości 1,560 km.

1. Podstawa opracowania

- Projekt opracowano  w oparciu o umowę nr 7/2008 z dnia 19.09.2008 zawartą z Zarządem Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.

Materiały wyjściowe do projektowania:

  - Podkład geodezyjny do celów projektowych w skali  1:500

  - Wytyczne Projektowania Dróg VI i VII klasy technicznej – WPD – 3

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,poz.430 )

  - Uzgodnienia z inwestorem

  - Uzgodnienia z administratorami urządzeń obcych

  - Inne obowiązujące normy , normatywy i przepisy z zakresu budownictwa drogowego

2. Warunki  gruntowo -  wodne

Badany teren leży we wschodniej  części województwa Pomorskiego.

Pod względem morfologicznym jest to obszar położony na Żuławach.

Konstrukcję nawierzchni przyjęto na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr43 z dnia 14 .05.1999 r. ,poz.430 ).

3. Charakterystyka  terenu  (stan istniejący)

Droga powiatowa  nr 2319G Kępiny Małe- Kępki km dokumentacji  0+000 - 1+560 o długości 1,560 km. jest o przekroju szlakowym, posiada nawierzchnię ulepszoną (tłuczeń, gruz ceglany ,kruszywo naturalne) o szerokości 3,6-4,5 m. Przebiega w terenie równiny żuławskiej w otoczeniu pól i kanału.  Pełni funkcję drogi łączącej miejscowość Kępiny Małe z Kępkami oraz dojazd do pól

i gospodarstw.

Teren na którym znajduje się omawiany odcinek drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.  Zakres  opracowania

- Opracowana dokumentacja stanowi branżę drogową. W ramach przebudowy na omawianym odcinku przewiduje się wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości 4,0 m, na skrzyżowaniu

- w m. Kępki Małe na dł. 40 m szerokość nawierzchni 5,5 m.

  - Ułożenie cienkiej w-wy ścieralnej  gr. 2 cm – 7489,6 m2

  - Ułożenie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 5 cm – 7572,1 m2

  - Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie – 497,76 m3 .

  - Wykonanie  podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm na istniejącej nawierzchni – 6396,0 m2.

  - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm (poszerzenia i zjazdy) – 889,6 m2.

  - Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcji – 27363,2 m2

  - Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego – 495 m3.

  - Warstwa odsączająca – 889,6 m2

  - Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem – 889,6 m2

  - Roboty rozbiórkowe zgodnie z przedmiarami robót.

- rozbiórka nawierzchni tłuczniowej – 45 m2

- rozbiórka nawierzchni bitumicznej –20 m2

  - Roboty ziemne:

-   roboty ziemne poprzeczne – 84,3 m3

-  wykopy z transportem urobku – 266,88 m3

-  nasypy – 1247,7 m3

-  wykonanie stopni na skarpie nasypu – 168,94 m2

-    Odtworzenie trasy – 1,650 km

- 5.  Stan projektowany  (przebieg trasy)

- Parametry techniczne

  - Klasa techniczna drogi  L

  - Prędkość projektowa Vp = 30 km/h

  - Przekrój poprzeczny szlakowy

  - Szerokość jezdni -  4,0 m, na skrzyżowaniu z dr. pow. w Kępinach Małych 5,5 m.

  - Zjazdy z nawierzchni bitumicznej.

  - Pobocze szerokości – 1,25 m

  - Kategoria ruchu - ruch  KR2

  - Obciążenie  80 kN/oś

  - Minimalny promień łuku poziomego  R = 90

  - Maksymalny promień łuku poziomego R =  600

  - Minimalny promień łuku pionowego R=

  - Maksymalny promień łuku pionowego R=

  - Maksymalne pochylenie podłużne ......%

###### Zakres prac

# Zadanie obejmuje wykonanie w pełnym zakresie robót związanych z prawidłowym odwodnieniem całego projektowanego odcinka . Przebudowa drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o szerokości  4,0 m z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ciągu projektowanej  będą wykonane  zjazdy bitumiczne.

C.Projektowana niweleta

Rzędne nawierzchni na początku projektowanej drogi, skrzyżowanie z drogą powiatową nr.

w miejscowości Kępki Małe oraz rzędne nawierzchni na końcu odcinka projektowanego odcinka stanowią punkty wyjściowe do projektowania niwelety. Zastosowane spadki podłużne i promienie łuków wyokrąglających załomy niwelety są odpowiednie dla danej kategorii drogi, prędkości projektowej i umożliwiają poprawne odprowadzenie wód deszczowych. Na projektowanym odcinku dowiązano niweletę  do niwelacji państwowej. Rzędne niwelety, parametry łuków pionowych oraz wartości spadków przedstawiono na rysunku przekrój podłużny. Spadki mieszczą się w przedziale od .....% do ....%.

- Przekrój poprzeczny

Droga w przekroju poprzecznym  będzie posiadała jezdnię o szerokości 4,0 m.Pochylenie poprzeczne na odcinkach prostych daszkowy 2% i na łukach projektuje się jednostronny max 3%. Pochylenie skarp nasypów bez zmian. Obustronne pobocze  szerokości 1,25 m o spadku 6%.

6. Projektowana  konstrukcja  nawierzchni

W oparciu o załącznik nr.5  do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. dotyczący projektowania konstrukcji nawierzchni dróg przyjęto konstrukcję:

- Trasa zasadnicza:

  - cienka warstwa ścieralna gr. 2 cm z SMA

  - warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanym mechanicznie gr. 10 cm

  - wyrównanie kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie.

- Na poszerzeniu:

  - warstwa ścieralna gr. 2 cm z SMA

  - warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego 0/16

  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

  - warstwa odsączająca gr, 30 cm.

Pobocze

-   kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm o szerokości 0,75 cm w ilości             .................495 m3.

-   grunt rodzimy o szerokości 0,5 m.

7. Roboty  ziemne

Na odcinku przewidzianym do przebudowy  zasadnicze roboty ziemne związane są z koniecznością regulacją korpusu drogowego. Bilans robót ziemnych przedstawiono w załączniku do przedmiaru  i w tabeli robót ziemnych.

8. Odwodnienie

Projektowany odcinek drogi przebiega  przez równiny teren Żuław. Umożliwia to zaprojektowanie odwodnienia korpusu drogi powierzchniowo do istniejących rowów. Nadanie odpowiednich spadków podłużnych i porzecznych 2% nawierzchni bitumicznej oraz 6% na poboczu korpusu drogowego umożliwi prawidłowe odwodnienie.

9.Urządzenia obce

W związku z wykonaniem nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i na zjazdach należy zabezpieczyć rurą dwudzielną AROT  120  kabel telekomunikacyjny znajdujący się w km 0+297 , 1+460

o dł.12,0 m, na zjazdach w km 0+078 ,0+092 ,0+713 , 0+863 o dł. 19,0 m oraz wodociąg   90 w km 1+424 o dł. 8,0 m.

Należy również zabezpieczyć przez właścicieli przyległych gruntów kabel telekomunikacyjny znajdujący się pod zjazdami poza granicą pasa drogowego w km 0+050 ,0+115 ,0+198 ,0+338 ,0+524 o długości 25,0 m.

Przeprowadzono uzgodnienia  z administratorami urządzeń obcych. Przed  przystąpieniem do robót (zwłaszcza  ziemnych) należy zapoznać  się z treścią i warunkami  uzgodnień i bezwzględnie ich przestrzegać.

10. Ochrona  środowiska

- Z uwagi na charakter prac przewidzianych do wykonania na planowanym zadaniu nie zachodzi konieczność dokonania badań i ocen związanych z oddziaływaniem drogi na środowisko. Nadanie odpowiednich spadków  poprawi odpływ wód z nawierzchni drogi co zapobiegnie nasiąkaniu nasypu drogowego i nie dopuści do niekontrolowanego spływu wód  mogącego uruchomić procesy erozyjne. Dzięki wykonaniu na istniejącej zdeformowanej nawierzchni  nowej warstwy ścieralnej z  poprawi się komfort jazdy co spowoduje zmniejszenie w otoczeniu drogi poziomu hałasu i wibracji, zmniejszenie stężenia substancji zanieczyszczających emitowanych przez pojazdy poruszające się na drodze. Nowa nawierzchnia poprawi estetykę odcinka drogi i nie wpłynie negatywnie na przyrodę, oraz krajobraz w najbliższym otoczeniu drogi.

11. Skrzyżowania, zjazdy .

Początek projektowanej drogi znajduje się na skrzyżowaniu z dr. pow. nr 23...G (Kępiny Małe).

Na całym odcinku drogi zaprojektowano zjazdy i skrzyżowania do pól ,gospodarstw rolnych i do bocznych dróg gruntowych. Przyjęto  typ zjazdów o szerokości jezdni  4,0 m i łukami wyokrąglającymi R = 5,0 m.

Wykaz zjazdów, lokalizację oraz zakres robót przewidzianych do wykonania przedstawiono na osobnym załączniku.

12. Organizacja ruchu

- Prowadzenie prac na drodze powiatowej nr  2319G Kępiny Małe- Kępki wymaga czasowego zamknięcia ruchu na czas prowadzenia robót. Projekt organizacji ruchu na  czas prowadzenia robót oraz projekt docelowej organizacji ruchu stanowi osobne opracowanie.

13. Kosztorys

- Na przewidziane roboty sporządzono przedmiar robót, ślepy kosztorys  oraz kosztorys inwestorski.