Opis techniczny

do projektu zagospodarowania terenu dla adaptacji projektu typowego ''Moje Boisko ORLIK 2012''

1.Podstawa opracowania

Umowa

2.Dane wyjściowe

2.1.Mapa do celów projektowych w skali 1:500

2.2.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2.3.Uzgodniona z Inwestorem koncepcja usytuowania boisk sportowych i układu

komunikacyjnego

2.4.Dokumentacja geotechniczna z badań gruntów

2.5.Projekt typowy ''MOJE BOISKO-ORLIK 2012''wykonany przez firmę

''Kulczyński ARCHITEKT'' SP. Z O.O. Warszawa ul. Zgoda 4/2 na zlecenie

Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3.Dane o terenie

Projektowany zespół boisk sportowych ''Moje Boisko-Orlik 2012'' znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim przy ul.Warszawskiej 54 na terenie

Zespołu Szkół  nr 2 .

Teren jest płaski wysokość średnia 0,75  m.n.p.m .Teren jest częściowo zabudowany boiskiem sportowym o nawierzchni bitumicznej przeznaczonymi do rozbiórki. Zgodnie z badaniami geotechnicznymi wykonanymi przez firmę FUNDAMENT w maju 2008 stwierdzono średnio korzystne warunki gruntowo-wodne. Pod warstwą nasypu niekontrolowanych z piasku drobnego i gliny piaszczystej z domieszką kamieni i cegieł o grubości 0,5 do 1,2 m występują   torfy,namuły oraz piaski gliniaste, piaski drobne i średnie. Woda gruntowa występuje na poziomie 1,1 – 2,6 poniżej poziomu terenu , tj. poniżej projektowanych warstw podbudowy boisk.

Na działce nr 123/8 pod projektowanymi boiskami występuje następujące uzbrojenie podziemne

1/kanalizacja sanitarna odprowadzająca ścieki z warsztatów szkolnych do przepompowni ścieków

2/kabel energetyczny zasilający przepompownię ścieków

W odległości około 5 m od projektowanych boisk przechodzi kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej.

Na terenie przewidzianym pod budowę boisk i zaplecza nie występuje zieleń wysoka.

Teren projektowanych boisk sportowych objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / zabudowa mieszkalna i usługowa/ który dopuszcza w tym terenie budowę obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

4.Rozwiązania techniczne.

4.1.Założenia ogólne

Projekt zakłada adaptację i dostosowanie do warunków obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego typowego projektu ''Moje Boisko ORLIK 2012''

Przewiduje się budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30x62m , boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30x44m , wyposażonych w niezbędny sprzęt sportowy ,oraz budynek sanitarno-szatniowy oraz chodniki.Obiekt w całości będzie ogrodzony,boiska będą oświetlone,do budynków szatniowych doprowadzona zostanie instalacja wodna,kanalizacyjna i elektryczna.

4.2.Makroniwelacja i roboty przygotowawcze

Prace przygotowawcze należy rozpocząć od rozebrania istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej.Materiał z rozbiórki wywieźć poza teren budowy i utylizować.

Roboty ziemne należy rozpocząć od zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej i złożenia jej na poboczu w celu wykorzystania do wykonania docelowych trawników i skarp.Usunąć należy korzenie drzew oraz gruz betonowy.

Wykopy pod koryta boisk na średnią głębokość 0,7m wykonać mechanicznie,nadmiar gruntu wywieźć i utylizować w miejscu wskazanym przez Inwestora.W przypadku wystąpienia głębszych przewarstwień z torfu ,piasku z domieszką torfu lub innych gruntów nienośnych należy je wybrać i uzupełnić piaskiem.

Na tak przygotowanym podłożu wykonywać warstwy konstrukcyjne boisk.

4.3.Rozwiązania techniczne boisk.

BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ

Wymiary boiska 62x30 m /pole gry 56x26m /

PODBUDOWA.

- warstwa odsączająca z piasku piasek,pospółka gr. 50 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 5cm,

-warstwa wyrównująca z miału kamiennego (fr. 0-4mm) o gr. 4cm.

Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu B15. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadki o wartości 0,5%.

NAWIERZCHNIA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ.

Zaprojektowano nawierzchnię z trawy sztucznej trzeciej generacji, tj. zasypywana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM w kolorze czarnym

Kolor trawy - zielony, linie białe wklejane.

Parametry techniczne:

1.Wysokość włókna min. 60 mm

2. Typ włókna: monofil

3. Skład chemiczny włókna; polietylen

4.Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

5.Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Podłoże, na którym ma być układana wykładzina powinno być przygotowane zgodnie z instrukcją producenta i powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne.

Program konserwacji

Szczegółowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna opracowana przez producenta nawierzchni.

WYPOSAŻENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ

Bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

BOISKO UNIWERSALNE DO GRY W KOSZYKÓWKĘ,SIATKÓWKĘ I PIŁKĘ RĘCZNĄ

Wymiary boiska 30x50m

PODBUDOWA.

Przekrój przez podbudowę:

- nasyp z piasku gr. 50 cm

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

- warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm,

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 z oporem . Na powierzchni boiska należy wyprofilować  spadek o wartości 0,5%.

NAWIERZCHNIA

Zaprojektowano nawierzchnię sportową, poliuretanowo-gumową o grubości warstwy 13 mm układana na warstwie elastycznej o grubości 35 mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU. Cały system jest zamontowany na podłożu z kruszyw.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody.

Nawierzchnia  składa się  z dwóch warstw: nośnej  i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu komponentów na nawierzchni są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni

- Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, lub

rekomendacja techniczna ITB, lub

wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

WYPOSAŻENIE SPORTOWE BOISKA UNIWERSALNEGO.

I. Koszykówka:

Stojak stalowy ocynkowany regulowany o wysięgu 160cm, tablica 180x105cm, obręcz uchylna, siatka do obręczy.

Ilosc: 4 komplety.

II. Siatkówka + tenis:

Słupki stalowe montowane w tulejach z regulacja wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka całosezonowa do siatkówki, siatka całosezonowa do tenisa. Ilosc: 1 komplet.

Słupki powinny być demontowane a tuleje do słupków powinny być zasłonięte w sposób trwały deklami.

III. Piłka ręczna:

Bramki aluminiowe (3x2m), montowane w tulejach, siatki do bramek. Ilość: 2 szt.

4.4.Odwodnienie boisk

Odprowadzenie wód opadowych przez przepuszczalne nawierzchnie /poliuretan i sztuczna trawa / oraz odpowiednio zaprojektowaną podbudowę z kruszywa i nasyp z piasku do projektowanego drenażu podłączonego i dalej przez zaprojektowane kolektory deszczowe PVC do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej .Ciągi drenarskie układać co 6 m ze spadkiem 05-0,7% ze spadkiem w kierunku przewodu zbiorczego/szczegóły na rys. nr  8/.

4.5.Oświetlenie boisk.

Boisko piłkarskie

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia Esr 77 Ix

Minimalne natężenie oświetlenia Emin 54 Ix

Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 119 Ix

Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.41 (0,71)

Równomierność g2 Emin/Emax 1:2,18 (0,46)

Boisko do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki

Maszt- słup stożkowy, wysokości minimum 9,00 m z fundamentem i poprzeczkami na projektory oraz instalacja odgromowa.

Natężenie oświetlenia

Średnie natężenie oświetlenia Esr 103 Ix

Minimalne natężenie oświetlenia Emin 76 Ix

Maksymalne natężenie oświetlenia Emax 136 Ix

Równomierność g1 Emin/Emax 1:1.35 (0,74)

Równomierność g2 Emin/Emax 1:1,78 (0,56)

Branżowy projekt oświetlenia boisk stanowi integralną całość niniejszego opracowania.

4.6.Ciągi piesze

Ciągi komunikacyjne i powierzchnię przeznaczoną na kontener (na odpadki stałe)

zaprojektowano z kostki betonowej gr.  6 cm, w kolorze szarym, na podbudowie z piasku i podsypce cementowo-piaskowej, zamkniętą obrzeżem betonowym.Wzdłuż boiska uniwersalnego zaprojektowano ciąg pieszy o szer 2,0 m jako dojście do boiska piłkarskiego.

4.7.Ogrodzenie terenu.

Zaprojektowano ogrodzenie terenu z siatki stalowej o oczkach 35x35mm ocynkowanej pokrytej PCV w kolorze zielonym na słupkach stalowych mocowanych na fundamentach betonowych.  Wysokość ogrodzenia 4,0 m. Rozstaw słupków  2,5 m .

Furtki i bramy systemowe  rozwierne . Szerokość furtki 1,2m, bramy 3,0m, wysokość

bramy i furtki 2,0m.

Na boisku do piłki nożnej zaprojektowano systemowe piłkołapy o wysokości 6,0m z siatki PCV o oczkach 10x10cm i rozstawie słupków stalowych lub aluminiowych 2,5m.

Pomiędzy boiskami a bieżnią lekkoatletyczną zaprojektowano dodatkowe ogrodzenie z siatki wys. 2,0m.

Wszelkie elementy ogrodzeniowe powinny być dostarczone na plac budowy w stanie kompletnym tj słupki malowane proszkowo,systemowe elementy do mocowania odciągów,linek itp.

Niedopuszczalne jest jakiekolwiek spawanie i malowanie elementów stalowych na budowie.

4.8.Komunikacja.

Główne wejście do obiektu zaprojektowano jako chodnik o szerokości 3,0 m z kostki betonowej od strony  istniejącego ciągu pieszego o nawierzchni żwirowej. Zaprojektowano bramo-furtkę o wymiarach 3,0x2,0m.

Miejsca postojowe na terenie parkingów szkolnych.

5.Budynek szatniowo-gospodarczy

Zaprojektowano systemowy moduł zaplecza boisk sportowych

Budynek wariantu STANDARD + składa się z dziesięciu modułów ,

wysokość 1 kondygnacja nadziemna

Powierzchnia całkowita

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 82,90 m2

Kubatura brutto

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 273,09 m2

Powierzchnia wewnętrzna

- budynek wariantu STANDARD+ - wynosi 57,60 m2

Budynek zaplecza boiska jest budynkiem bez okien w ścianach zewnętrznych osłonowych, doświetlenie pomieszczeń realizowane jest poprzez świetliki umieszczone w dachu.

Warunki ewakuacji

Właściwe warunki ewakuacji z budynków zostały zapewnione poprzez odpowiednio dobrane wyjścia prowadzące na zewnątrz budynku.

Szerokość drzwi ewakuacyjnych na zewnątrz z części parterowej 1,0 m.

Szczegółowy projekt budynku szatniowego stanowi osobne opracowanie będące integralną częścią niniejszego projektu.

Zaleca się wykonanie budynku zaplecza w technologii kontenerowej,tj dostawę gotowych segmentów z kompletnym wyposażeniem sanitarnym,elektrycznym itp.

5.1.Instalacja wodociągowa

Włączenie projektowanej instalacji wodociągowej w istniejącą instalację w budynku warsztatów szkolnych wykonać zgodnie z rys. nr 9.

Na wyjściu z budynku szkoły zamontować zawór kulowy odcinający DN15.

Rurociąg ułożyć na podsypce z piasku gr. 10 cm. W odległości 2,5 m od budynku socjalnego wykonać studzienkę wodomierzową z kręgów betonowych 1000 mm

przystosowaną do spuszczania wody z instalacji w okresie zimowym.

Całość po zamontowaniu poddać próbie na szczelność , zinwentaryzować geodezyjnie i zasypać.

5.2.Przykanalik sanitarny.

Do odprowadzenia ścieków z budynku socjalnego zaprojektowano przykanalik z rur PCV 160 i kształtek kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Włączenie do istniejącej studzienki zgodnie z planem zagospodarowania terenu i rys. nr 7.

Rurociąg układać na podsypce z piasku o gr. 10 cm , przykryć piaskiem 0,3 m ponad wierzch rury. Zasypkę zagęścić do Is 0,95.

6.Wyposażenie boisk.

W ramach inwestycji planuje się dostawę i montaż następujących elementów wyposażenia boisk:

a/tablica informacyjna o wymiarach 2,0x1,0 m / treść informacji umieszczonych na tablicy uzgodnić z przyszłym użytkownikiem/

b/kontener na odpadki stałe

c/wyposażenie budynku socjalnego

-   szafki ubraniowe 20 szt w szatniach

    - biurko ,szafa biurowa i krzesło w pomieszczeniu trenera

    - kompletne wyposażenie  węzłów sanitarnych /do uzgodnienia z użytkownikiem/

    - stojak na 10 szt rowerów

    - maszty flagowe 3 szt

-    regały na sprzęt sportowy w magazynie

6.Wpływ inwestycji na środowisko

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.

5.Uwagi końcowe

Wykonanie robót należy powierzyć wykwalifikowanym wykonawcom zapewniając odpowiedni nadzór techniczny.Prace należy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami.

Wszystkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu należy wprowadzić do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i inspektora nadzoru.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 z dnia 22stycznia 2003r. poz.69) § 9 ust. 2, sprzęty z których korzystają osoby pozostające pod opieką szkoły  dostosowuje się do wymagań ergonomii, a w myśl ust. 3 szkoły i placówki nabywają wyposażenie posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty (urządzeń rekreacyjno-sportowych - certyfikaty). Oznacza to obowiązek wyposażania szkół w sprzęt bezpieczny, odpowiadający wymaganiom norm oraz obowiązek żądania od producenta lub dostawcy właściwego, udokumentowanego certyfikatem - wyrobu bezpiecznego, dobrej jakości. /wymagane certyfikaty na sprzęt sportowy-bramki,kosze,słupki do siatkówki itp./

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres inwestora :

STAROSTWO POWIATOWE

UL.Sikorskiego 23

82-100 Nowy Dwór Gdański

BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ''ORLIK 2012''

Z BUDYNKIEM ZAPLECZA, DOJŚCIAMI PIESZYMI , DRENAŻEM,

OGRODZENIEM I OŚWIETLENIEM TERENU

NOWY DWÓR GDAŃSKI UL.WARSZAWSKA 54

Sporządził :

Piotr Wojczal

INFORMACJA DOTYCZĄCA  BIOZ.

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie nawierzchni bitumicznych

- Wykonanie wykopów i nasypów

- Podbudowy z kruszywa naturalnego

- Obrzeża betonowe

- Ogrodzenie terenu siatką na słupkach stalowych

- Wykonanie nawierzchni boisk sportowych

- Budowa oświetlenia boisk

- Budowa sieci drenarskiej

- Budowa chodników z kostki betonowej

- Budowa budynku zaplecza

Elementy zagospodarowania drogi, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi :

współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: równiarki,   koparki , walce drogowe  i środkami transportu,

natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne ( wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ).

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

potrącenie pracownika przez zmechanizowany sprzęt budowlany ,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję bezpiecznego ich wykonywania , przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. zm. ) , określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm. ) .

Instruktaż pracowników winien obejmować :

- zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia

zakresu   inwestycji i rodzaju robót,

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami

materiałowymi,

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,

- podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, - podanie zasad komunikowania się

podczas zagrożeń,

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien

posiadać,

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi

przez służby BHP,

- oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację , umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej ( mediów ) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty.

Roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym , przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji ruchu . Środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych , budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych  ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263 ) oraz instrukcją DTR.

Środki techniczne :

- praca w odzieży ochronnej,

- stosowanie kasków ochronnych okularów ochronnych,

- zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,

- wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,

- rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków

ostrzegawczych,

- stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,

- prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,

Środki organizacyjne :

- kwalifikacje pracowników,

- aktualne świadectwa zdrowia,

- aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,

- nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę , posiadającą

odpowiednie przygotowanie i doświadczenie,

- zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych  w

uzgodnieniach,

- praca z asekuracją innego pracownika,

- zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

- podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką

liczbę ludzi, aby ciężar przypadający na jednego pracownika nie

przekraczał 50 kg.